Thermal Monitor User Guide

用户指南

# 1 	Thermal Monitor

## 1.1 Introduction

- 高低溫會影響wifi 特性，因此需要定期檢查chip的溫度去做高低溫的補償。

## 1.2 flash layout

- flash layout 配置

## 1.3 flash bin檔的產生與路徑

- 利用flash_bin_util即可產生flash.bin

可利用修正flash_bin_util.c 即可修正flash layout中各個參數值

- flash bin檔預設的路行為/system/etc/wifi/ssv6x5x/flash.bin

- 修正ssv6x5x-wifi.cfg 能指定flash.bin 的路徑

例如:

flash_bin_path = /etc/wifi/ssv6x5x/flash.bin

## 1.4检测 register 是否與flash.bin 的參數值相同

  - 2G PA BIAS

- reg 0xccb0a420 = 0x0033e73f

- reg 0xccb0a424 = 0x57444497

  - 5G PA BIAS

- reg 0xccb0a62c = 0x924d924a

- reg 0xccb0a630 = 0xb6cab6cc

  - DCDC mode

    - reg 0xccb0b008 = 0x486041bf [check bit0]

  - PADPD mode

    - reg 0xccb0ad1c = 0x00000001 [check bit0]

  - xtal frequency offset

    - reg 0xccb0b000 = 0x252e9714 [check bit8~bit16, bit17~bit25]

      - bit8 ~ bit16 cbanki

      - bit17~bit25 cbanko

  - rate bbscale

    - cck reg 0xccb0e180 = 0x00010060 [check bit0~bit7]

    - ofdm reg 0xccb0e184 = 0xb5a19080

      - 64QAM bit0~bit7

      - 16QAM bit8~bit15

      - QPSK bit16~bit23

      - BPSK bit24~bit31

    - ht20 reg 0xccb0e188 = 0xb5a19080

      - 64QAM bit0~bit7

      - 16QAM bit8~bit15

      - QPSK bit16~bit23

      - BPSK bit24~bit31

    - ht40 reg 0xccb0e18c = 0xb5a19080

      - 64QAM bit0~bit7

      - 16QAM bit8~bit15

      - QPSK bit16~bit23

      - BPSK bit24~bit31

  - Band gain

    - 2.4G band gain

      - reg 0xccb0adac = 0x00000072 [check bit0~bit7]

    - 5G band gain

      - reg 0xccb0ada8 = 0x806c6c66

      - band0 bit24~bit31

      - band1 bit16~bit23

      - band2 bit8~bit15

      - band3 bit0~bit7

      - 注意: 只有切換到5G channel，band gain設定值才會更新